# Памятка сельскому жителю по предупреждению пожара в жилых помещениях

Основные причины возникновения пожара в жилых домах сельских районов.

- Короткое замыкание электрической проводки.

- Нарушение эксплуатации при топке печей.

- Неосторожное обращение с огнем.

Что нужно делать, чтобы избежать пожара, уменьшить тяжесть его последствий.

I. Следите за состоянием электропроводки и электроприборов.

- систематически проверяйте состояние предохранителей (электросчетчика) при выходе их из строя, заменяйте только калиброванными плавкими вставками и тех номиналов которые указаны на счетчике.

- не допускайте перегрузок электросети, включая электроприборы большой мощности или подключая к одной розетке несколько электроприборов ( средняя мощность токоведущей части проводки в жилых домах составляет от 500 – 1000 Вт.) В паспорте каждого электроприбора указана потребляемая мощность. При включении их в одну розетку потребляемые мощности приборов складываются. Общая потребляемая мощность электроприборов не должна превышать 1000 Вт.

- не используйте самодельных (кустарных) электроприборов (обогревателей)

- не допускайте скрутки электроприборов, особенно выполненных из разных металлов (медь + алюминий).

- не закрывайте электропроводку обоями, коврами.

- проверяйте сопротивление изоляции токоведущих частей не реже 1 раза в 3 года. (с помощью электрика)

- не пользуйтесь поврежденными розетками.

- не допускайте эксплуатацию электропровода и кабеля с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.

- в местах пересечения электрических проводов и кабелей должны быть заделаны огнестойкими материалами до включения электросети под напряжением.

Если вы не уверены в исправности электрооборудования, электропроводки вызовите электрика.

II. Порядок эксплуатации отопительных печей

Перед началом отопительного сезона печи должны  быть  проверены и отремонтированы;

- высота дымовых труб должна быть выше конька кровли не менее чем на 0,5 метра и выше кровли  более высоких пристроенных сооружений;

- разделка дымовой трубы в месте примыкания к горючим конструкциям должна быть не менее 0,5 метров, а отступ от кирпичной печи до деревянных конструкций не менее 0,32 метра;

- своевременно очищайте  дымоходы и печи от сажи перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже одного раза в 3 месяца;

- необходимо оборудовать трубу искрогасителем;

- своевременно устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов;

- проверяйте состояние предтопочного листа (прибейте металлический лист размером не менее 0,5 х 0,7 метра);

- побелите на чердаках дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы;

- высыпайте золу и шлак в отведенное безопасное место и проливайте водой.

При эксплуатации  печного отопления запрещается:

- оставлять  без присмотра  топящиеся печи, а также  поручать надзор за ними      малолетним детям;

- располагать  топливо, другие горючие  вещества и материалы на предтопочном листе;

- применять для розжига печей  бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

- перекаливать печи.

III. Меры предосторожности при обращении  с огнем:

- не курите в постели, в сарае, на чердаке, гараже;

- тщательно тушите сигареты, не бросайте их непотушенными;

- не пользуйтесь открытыми  источниками огня после употребления спиртных напитков;

- не сжигайте мусор рядом с постройками, а при сухой и ветреной погоде вообще воздержитесь от разведения костров, топки печей, проведение пожароопасных работ;

- не пользуйтесь на чердаках жилых и хозяйственных построек керосиновыми  лампами, свечами, спичками;

- не оставляйте детей одних и не позволяйте им играть со спичками, зажигалками и т.п.

IV. Действия населения при пожаре:

- сообщить о пожаре по телефону «01» (если отсутствует телефон, выйти из дома и криками «Пожар» привлечь внимание прохожих);

- отключить электроэнергию (газ);

- если возгорание небольшое и нет угрозы вашей безопасности, попытайтесь  самостоятельно  его потушить. Желательно в каждом жилом доме иметь огнетушитель (порошковый ил и углекислотный);

- если  пламя не удалось погасить  моментально, сразу покиньте помещение. Закройте  дверь (летом окна), предупредите соседей о пожаре;

- если невозможно выйти из помещения из-за огня или дыма, то необходимо по возможности намочить одежду или накрыться влажным материалом (одеяло, простынь и т.п.);

- если пути эвакуации перекрыты огнем, то необходимо эвакуироваться через окна (не выше 1-го этажа).